教 学 设 计

（教 案）

课程名称：机械基础

课题内容：带传动

授课人：吕映慧

授课时间：2020.5.20

| 设计摘要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学课题 | 《带传动》 |  |  |  |  |
| 课 程 | 《机械基础》 | 学时安排 | 2学时 | 专业与年级 | 机电专业二年级 |
| 所选教材 | 机械基础（多学时）（中等职业教育课程改革国家规划新教材） 主编：栾学钢 赵玉奇 陈少斌 出版社：高等教育出版社 |  |  |  |  |
| 一、教材分析 |  |  |  |  |  |
| 【教学目标与要求】 - 一、知识目标 - 1、了解带传动的特点、结构、标准和材料。 - 2、掌握带传动的失效形式、传动比、安装与维护。 - 二、能力目标 - 1、掌握带传动的主要优点，V带的结构与标准。 2、熟悉常用带轮的材料、结构。掌握带传动的安装与维护要求。 - 三、素质目标 - 1、熟悉带传动的优缺点和应用场合。 - 2、了解V带和带轮的结构与标准。 - 3、能够正确安装带传动，进行调整维护保证设备正常工作。 - 四、教学要求 - 1、使学生了解带传动的应用场合，比较各类型带传动的特点和V带传动的优点。 - 2、了解组成带的结构及标准。了解带轮槽的标准结构。 - 3、掌握带传动的安装、调整与维护方法。 【教学重点】 - 1、带传动的主要优点及缺点，带的标准。 - 2、带传动的安装调整与维护。 【难点分析】 为什么带传动不能保证准确的传动比？从V带的橡胶材料容易产生弹性变形，和V带传动是靠带与带轮之间的摩擦力传递动力来分析。可举例随身听录音机的电机就是靠橡胶带来带动录音带转动的，使用一段时间后，发现声音变调，带速变慢，其原因就是带与带轮之间的摩擦力变小，带在带轮上产生弹性滑动而引起的。带传动的弹性滑动是自身材料引起的，因此是不可避免的，也就不能保证准确的传动比。也可举洗衣机为例。 【教学方法】 演示与讲授相结合，配合带的实物比较型号与材料和断面形状。 【学生分析】 - 1、由于新一章内容，学习方法应作调整，用构件之间的传递运动来学习。注意联系实际，多带实物演示，激发学习热情。 - 2、在教学中尽量发挥学生主体作用，多设问，多提问，活跃课堂气氛，多给学生思考和表现自己的机会。 【教学安排】 2课时 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 |  |  |  |  |  |
| - 一、复习导入 - 1、带传动的组成：主、从动带轮和传动带。工作时靠带与带轮之间接触面产生的摩擦力来传递运动和动力，属于利用中间挠性件的摩擦运动。 - 2、带传动的类型、特点 3、V带的结构 由于相同条件下V带传递功率是平皮带的3倍左右，因此V带应用最广。根据传递功率大小，分为七种型号，Y、Z型号的皮带断面较小，常用于家用电器上。依次为A、B、C、D、E,随着皮带断面形状逐渐变大，传递的功率也相应变大。 除了断面尺寸外，由于V带做成环形的密封整体，不能断开调整长度，所以国家已制定标准的基准长度系列，使用中应按标准进行选择。 二、讲授新课 1、带轮材料、结构 工业上常用带轮材料为HT150铸铁，具有足够强度，易于加工，价格便宜的特点；在低速或轻载中常用工程塑料或铝合金，如洗衣机的大带轮选用工程塑料，而小带轮用铁板制成。 轮槽的结构与带相配合使用，在中性层处的尺寸相同。由于带传动时，带在小轮中的弯曲变形较大，内侧受压缩变形，为了保证带与带轮充分的接触以产生足够的摩擦力，将V带的楔角做成40°，而带轮的楔角依型号和小带轮直径的变化而变化，分别为32°、34°、36°和38°四种。 2、带传动的失效形式 当载荷超过带传动所能传递的动力时带在带轮上打滑，和摩擦带疲劳撕裂是带传动的主要失效形式。 为了增大传动时的接触摩擦角，使传递的动力最大，要求带传动的下边为紧边，上边为松边。 3、带传动的传动比 带传动的传动比为主动轮的转速与从动轮的转速之比，也等于从动轮的基准直径与主动轮的基准直径之比。传动比一般小于3。 三、小结 1、带轮材料、结构 2、带传动的失效形式 3、带传动的传动比 四、布置作业 1、课后预习 V带传动的张紧，安装和维护 五、教学反思 |  |  |  |  |  |