| 课 题 |  | 三相异步电动机正反转电路 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教 材 |  | 高等教育出版社 《电工电子技术与技能》（第3版） | 课时安排 | 1课时 |
|  |  |  | 班 级 | 19级船舶驾驶 |
| 教 学分析 | 教材分析 | 本节内容选自高等教育出版社出版《电工电子技术与技能》（第3版）第五章第四节，是第五章的重要内容。三相异步电动机正反转控制是在连续控制电路基础上讲解的，学好这一节为下面学习行程控制、限位控制、车床线路等十分重要，在教材中具有承上启下作用。 |  |  |
|  | 学情分析 | 学生在刚刚学习常用的低压电器和三相异步电动机的连续控制电路，具有良好的基础同时对于电动机的控制持有浓厚的兴趣。但学生自制力差，所以加以正确引导和必要的提示，让学生自我探究正反转电路设计。同时，学生的动手能力较好，在仿真实验操作上有一定的优势，可通过模拟练习，进一步掌握正反转电路原理图、工作流程和操作要点。 |  |  |
| 教 学 目 标 |  | - 1、知识目标： - （1）掌握三相异步电动机正反转的工作原理。 - （2）能够按照原理图连接线路。 - 2、能力目标： - 培养学生的观察能力、比较分析能力、归纳总结能力、团队协作能力和实践能力。 - 3、思想目标： - 培养学生的探究、实践精神和团队精神 |  |  |
| 教 学 重 点 |  | 掌握三相异步电动机的正反转控制电路的工作原理和接线安装 |  |  |
| 教 学 难 点 |  | 交流接触器联锁的原理 |  |  |
| 教 学 策 略 |  | 创设情境法：通过实物演示和多媒体演示等创设教学情境，激发学习兴趣。 演示实践法：在教师的指导下通过仿真软件领会新知识、巩固知识、运用知识、行程技能技巧。 对比比较法：“连续控制电路主电路相似和不同之处——引导讨论——过程演示——引出新环节的方法，引导学生归纳正反转电路原理，突出重点，突破难点”。 引导探究法：“发现问题——提出问题——解决问题”培养学生分析问题解决问题的能力和团队合作意识。 |  |  |
| 教 学 准 备 |  | 直尺、电路仿真软件、多媒体、PPT、微课 |  |  |
| 教 学 资 源 |  | 高教社配套数字资源： http://abook.hep.com.cn/37794 超星学习通：http://www.xuexi365.com/ 电工仿真软件 |  |  |

| 教学 环节 |  | 内容 | 活动 |  | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 教师 | 学生 |  |
| 课中教学 | 复习引入 | - 三相异步电动机连续控制电路。 | 用多媒体显示连续控制电路，自锁定义，电路保护设置。列举生活实例，引出本节课要讲授的三相异步电动机正反转电路设计。 提问：如何让正转电动机变成反转？ | 学生画出连续控制电路，邀请同学上台补画完整电路，学生观看flash文件列举生活实例。 | 通过复习，巩固上节课知识点，画出连续控制电路图便于下面引导学生在电路上做升级改造。 |
|  | 任务一（主电路实现正反转） | 主电路升级：改变电源的任意两根相序，电动机反转 | 用多媒体展示改变电源的任意两根相序。评论草图。 设问：每次电动机反转都需要人工调换码？上下搬动组合开关？ 提问：如何改进？ 引导学生，联想连续控制电路中主电路，KM主触点结构，可以引入另外一个交流接触器接入电路。 | 学生观察草图，通过教师引导，解决问题，上讲台画出主电路升级图。 | 多媒体展示让同学们一幕了然。形象生动，提高学生的学习兴趣。 通过老师引导，激发学生的设计欲望和设计灵感。 |
|  | 任务二（控制电路并联KM2自锁） | 控制电路升级：控制电路并联KM2 | - 提问：观察主电路当中KM1和KM2主触点，联想连续控制电路如何控制KM？ - 教师：是否可以引入KM2的自锁模块？ - 提问：如何引入自锁模块？采用并联还是串联？观察PPT大胆猜测答案？ | 学生上台完善正反转控制电路的主电路模块，尝试在教师引导下构建控制电路，并联KM2自锁模块。 | 控制电路升级，并联KM2的自锁模块，学生通过引导认识到KM1和KM2主触点不可以同时闭合，因此控制电路应并联KM2自锁模块，为接下来引出草图设计问题设下伏笔。 |
|  | 任务三（控制电路升级） | - 接触联锁（互锁）及其连接注意事项 | - 设问：设计草图，直接并联KM2有什么问题？ - 若SB2和SB3按钮同时按下会怎么样？ - 设问：我们该如何解决？ | 学生观察草图，发现设计问题，通过课本找到解决设计缺陷办法，尝试通过阅读改进控制电路，增加联锁模块。 | 让学生找到解决草图问题的办法，引出联锁（互锁）定义，明确联锁的必要性。 |
|  | 任务四（仿真软件连接） | - 课堂互动，仿真连接，动态演示 | 制作小游戏，找学生竞赛比拼，通过学习通分享电路仿真软件，让学生尝试连接电路，并邀请学生到讲台上试一试。动态演示，掌握工作流程。 | 学生完成竞赛，并在手机上完成电路仿真连接。 | 通过小游戏加强学生们对小知识点的记忆和理解，熟练连接仿真电路，尝试运行掌握工作流程同时为下次实训课打下基础。 |
|  | 课堂小结 | - 归纳整理本节内容，强调重点，理解难点。 | - 教师引导学生思考并总结本节课的收获和感悟。学生谈难点，提出疑惑问题。 | 学生认真思考并分享本节相关知识点，促进概念的形成。 | 引导学生回味、思考、表达，梳理知识脉络，升华情感体验。 |
| 课后作业 |  | - 夯实基础 - 1.完成进阶练习题 - 2.完成一对一练习题 - 3.在线上仿真软件完成电路图连接 - 知识升华 - 尝试通过模拟软件分析、排除电路故障 - 升级联锁控制电路 |  |  | 让学生进一步巩固课本所讲述知识点，掌握设计原理和工作流程。 拓展学生的创新能力和解决实际问题的能力。 |
| 板书设计 |  | - 三相异步电动机正反转控制 - 主电路升级 - 控制电路升级 - 并联KM2自锁模块 |  |  |  |
| 教学反思 |  | 本节课教师引导学生自主探究学习，充分调到学习的积极性，学生勤于思考，敢于动手，敢于创新，课堂气氛活跃。从完成任务情况看，知识目标达到，学生综合经水平得到提高，本次可讲授思路清晰，使教材知识系统化，符合人事规律，方便学生记忆。采用发现问题，提出问题，分析问题，解决问题处理每一个相对独立的电路，这样有利于学生循序渐进的接受新知识，变“难点”为“趣点”，让学生感到难点不难，重点突出。 |  |  |  |